# EE103 – Laboratório de Engenharia Elétrica I # Módulo II – MEDIÇÃO E ANÁLISE DE SINAIS ELÉTRICOS CARACTERÍSTICAS v(t) - i(t) DE BIPOLOS - Leis de Circuitos # Parte 1

Introdução:

Neste módulo o aluno é estimulado a exercitar os seus conhecimentos relacionados com a análise de sinais elétricos. Os sinais são obtidos de fontes e geradores de funções e a análise é feita através de osciloscópios, voltímetros, amperímetros, pontes RLC e outros instrumentos disponíveis.

Proposição II.1

USO DE OSCILOSCÓPIO PARA A ANÁLISE DE SINAIS

Objetivo: Familiarização com o uso de osciloscópio e outros instrumentos para a medição de grandezas elétricas.

Introdução:

Você poderá consultar aqui o wiki da própria ADALM1000 que será usado na disciplina.

Os sinais serão obtidos a partir do gerador de funções e analisados através dos canais A ou B do osciloscópio. Como referência inicial, considere uma função senoidal com amplitude (valor de pico) Vp = 2 V e frequência de 100 Hz. Faça os ajustes necessários para visualizar 2 a 3 ciclos completos, centralizados na tela do osciloscópio.

Recomendações:

Como regra, habitue-se a seguir um roteiro básico no manejo dos instrumentos, verificando que:

- As conexões estão corretas;

- Está utilizando a tensão correta da rede;

- Escolheu as escalas adequadas para a faixa de trabalho;

- O osciloscópio seja ligado primeiro, ajustando o traço horizontal em zero; e

- Só após conectar o gerador de funções com o sinal desejado (primeiro o ‘terra’ dos equipamentos), este seja ligado.

Uma vez ligados os instrumentos, fazer os ajustes para obter as leituras desejadas. Para quem não está familiarizado com o uso do osciloscópio, recomenda-se que aproveite a oportunidade para aprender a lidar com esse instrumento, pois ele será muito utilizado em outras aulas. Verifique, por exemplo, as seguintes funções:

- Seletor de base de tempo (Horizontal Scale) (no ALICE é o Time mS/div)

- Seletor de ganho (Vertical Scale) (no ALICE é o CA V/div)

- Seletor de canal (CHA, CHB, MATH)

- Ajuste de sincronismo (Trigger Menu)

- Funções matemáticas (MATH): CAV+CBV, CAV-CBV, CBV−CAV, CAI-CBI, CBI-CAI, CAV*CAI, CBV*CBI, CAV/CAI, CBV/CBI, CBV/CAV, CBI/CAI, Formula, FFT (Fast Fourier Transform, no ALICE é a função Spectrum Plot)

- Medidas de tensão (MEASURE): Período (Period), Frequência (Frequency), Vmax (Maximum), Vpp (Peak to Peak), Vmédia (Mean), Veficaz (RMS)

- Acoplamento CC/CA/GND (Padrão é acoplamento CC, pode-se simular acoplamento CA ao ativar as opções “Auto Vert Center” no menu “Curves”)

- Formato Y-T ou Formato X-Y

Ensaios e Questões:

- ► Tendo em mente as operações básicas anteriores, faça a leitura, pelo ALICE, das grandezas que aparecem na tabela a seguir, para a onda senoidal ajustada em 2V de pico, 100 Hz. Observe também (sem precisar repetir as medidas) as formas de onda para entradas quadradas e senoidal com nível CC de 2V, também ajustadas em 2V de pico, 100 Hz. Desenhe cada uma das três formas de onda depois de ajustadas.

Observação: para a realização correta das medidas, veja as instruções do anexo.

| Forma de onda | Base de tempo [ms/div] | Escala [V/div] | Vpp [V] | Período [ms] | Frequência [Hz] | Vef [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Senoidal |  |  |  |  |  |  |

c)Senoidal com Vcc=2V

a)Senoidal com Vcc=0

b)Quadrada com Vcc=2V

- Para verificar as suas conclusões, explique para que servem:

  - a base de tempo

  - o nível de trigger

  - o acoplamento CA/CC

Proposição II.2

MEDIÇÃO DO VALOR EFICAZ E MÉDIO DE SINAIS

Objetivo:	Verificar a diferença na leitura de instrumentos com diferentes princípios de funcionamento e sob formas de onda distintas.

Revisão da Teoria:

O valor eficaz ou RMS (root mean square) de um sinal periódico qualquer é definido em função da potência média fornecida por esse sinal a um resistor unitário. Para se medir o valor eficaz da onda de tensão ou de corrente, recorre-se à expressão geral que resulta dessa definição, ou seja:

(1)

em que T corresponde ao período da onda.

Se o sinal for senoidal, este valor eficaz pode ser explicitado em função da amplitude da onda, resultando em:

(2)

onde Vp corresponde ao valor de pico da onda senoidal.

Para sinais periódicos não-senoidais, é possível representar a onda em série de senos e cossenos (Série de Fourier) de frequências múltiplas (harmônicas) da fundamental:

| vt=V0+h=1∞2⋅Vh⋅coscos ωh⋅t-θh | (3) |
| --- | --- |

Assim, o valor eficaz da onda resulta em função dos valores eficazes de cada componente Vh, com h = 0, 1, 2, 3,..., n, onde h é a ordem da harmônica, e h = 0 corresponde ao nível CC do sinal. Usando um teorema de séries de Fourier, pode-se obter o valor eficaz da onda como sendo:

(4)

Os instrumentos que medem o valor eficaz através da relação (2) só fornecem uma leitura eficaz verdadeira para sinais senoidais, enquanto que os instrumentos que utilizam a definição geral (1) fornecem a leitura correta (“true RMS”) para qualquer forma de onda periódica. A expressão geral (3) apresenta interesse para a análise de sinais por decomposição harmônica.

Existem também instrumentos que medem o valor absoluto médio de um sinal. Esses instrumentos são capazes de detectar o nível CC de uma onda, por exemplo, de uma senóide retificada.

(5)

O voltímetro que não é true RMS não usa (2) diretamente. (Evidentemente, ele não usa nem (1) nem (4) também, do contrário ele seria true RMS.) Na realidade, esse instrumento calcula o valor de Vm em (5), e usa o fato de que, para uma onda senoidal, Vef ≈ 1.1 Vm. Para calcular (5), a tensão de entrada passa primeiramente por um retificador de onda completo, cuja saída é (ver figura abaixo). Esse sinal é então passado por um circuito que calcula a valor médio Vm.

Ensaios e Questões:

- Considere ondas senoidais e quadradas, ambas com valor de pico Vp, passando por um retificador de meia onda e de onda completa. A figura abaixo mostra o efeito destes retificadores em uma onda senoidal.

Com base nas expressões matemáticas anteriores, preencha o quadro a seguir, mostrando suas deduções. Os valores devem ser calculados em função do valor de pico das ondas:

| Sinal | Retificação de meia onda |  | Retificação de onda completa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadrada |  |  |  |  |

- ► Através do ALICE, ajuste a mesma amplitude e frequência (Vpp= 2 V, f = 100 Hz), para as ondas senoidal e quadrada da questão acima, e faça a leitura do valor de pico e com base nesse valor calcule o valor eficaz nos instrumentos indicados e preencha a tabela abaixo.

| Forma de Onda | Ajustado no osciloscópio |  | Calculado | Medido [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f [Hz] | Vp [V] | Vef [V] | ADALM1000 (RMS) |
| Senoidal |  |  |  |  |
| Quadrada |  |  |  |  |

Proposição II.3

REGULAÇÃO DE FONTE DE TENSÃO E MÁXIMA TRANSFERÊNCIA DE POTÊNCIA

(CASAMENTO DE IMPEDÂNCIA)

Objetivo:	Constatar as limitações práticas de fontes de tensão reais e verificar as condições de máxima transferência de potência.

- Regulação

Revisão da Teoria:

Seria desejável que a fonte de tensão do laboratório fosse ideal, isto é, que a tensão ajustada não variasse com a corrente da carga. Nessas condições, seria mais fácil comprovar uma série de experimentos estudados na teoria.

Como a fonte real possui resistência interna (lembre-se do modelo de Thévenin), ocorre uma queda na tensão terminal quando a carga é ligada. A regulação da fonte expressa a queda de tensão relativa quando a carga da fonte varia desde zero até o valor nominal:

em que V0 corresponde à tensão em vazio (carga zero) e Vn à tensão em plena carga (nominal).

Para uma fonte de tensão E, com resistência interna Ri, alimentando uma carga variável Re, teremos:

A tensão nos terminais da fonte Ve será dada por:

Em vazio (sem carga, I = 0) resulta:

Com plena carga (carga nominal, I = In) tem-se:

Logo, a regulação é dada por:

ou seja, a regulação da fonte indica a fração que a resistência interna representa em relação à resistência externa nominal (Re = Rn). Pode-se notar que quanto menor a resistência interna Ri, menor a regulação e, portanto, melhor a fonte.

Ensaios e Questões:

- Qual a tensão terminal da fonte quando ?

- Qual a regulação de uma fonte ideal?

- ► Ajuste no gerador de sinais, sem carga, uma forma de onda quadrada com Vpp = 4 V e f = 1 kHz.

Nestas condições observe no osciloscópio o efeito de se conectar uma carga do tipo resistiva. Usando um potenciômetro, varie a resistência e preencha a tabela a seguir.

DICA: o Vpp no osciloscópio é muito sujeito a ruídos que causam variações abruptas no valor máximo do sinal. Use Vtop para fazer essas medidas.

| Ajustado | Medido | Calculado | Calculado | Ajustado | Medido | Calculado | Calculado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Re | Ve [V] | I [mA] | # Pe [mW] | # Re | Ve [V] | I [mA] | Pe [mW] |
| ∞ |  |  |  | 80 Ω |  |  |  |
| 300 Ω |  |  |  | 60 Ω |  |  |  |
| 250 Ω |  |  |  | 50 Ω* |  |  |  |
| 200 Ω |  |  |  | 40 Ω |  |  |  |
| 150 Ω |  |  |  | 20 Ω |  |  |  |
| 100 Ω |  |  |  | 10 Ω |  |  |  |

- Determine, a partir dos dados acima, o valor de Ri.

- Calcule a corrente de curto-circuito da fonte, supondo Vpp = 4 V. Não teste, apenas calcule, pois a fonte pode não suportar o curto-circuito.

- Obtenha com os dados acima a curva [Pe × Re] e identifique o ponto de máxima transferência de potência. Relacione esse ponto com os parâmetros do equivalente de Thévenin da fonte.  Desenhe a figura abaixo.

- Obtenha com os dados acima a curva [Ve × I]. Trace também a reta que seria esperada, usando os valores de Ve e Ri estimados.  Desenhe as duas figuras abaixo.

Anexo: Ajuste das escalas para realizar medições – osciloscópio Keysight DSO 1152B (dicas para osciloscópio mas valem para uso do software ALICE)