QUESTÕES OBJETIVAS

Questão: 1

Referente ao conteúdo da semana: 1

Fundamentado no material-base:  Cap 1 Malvino    páginas: 1 a 20

Videoaula 01 - O Diodo em circuitos de corrente contínua

ENUNCIADO

No circuito a seguir podemos afirmar que a tensão V2 e a corrente I2 no resistor R2 é respectivamente:

Seja R2 = 2kΩ ,  R1 = 1kΩ , Vcc = 9V

(a) 9V e 1mA

(b) 4,5V e 2mA

(c) 6V e 3mA

(d) 2V 6mA

(e) 1V e 9mA

RESOLUÇÃO

A resposta a ser assinalada é

(c) 6V e 3mA

Justificativa

Resolução:

Da lei das malhas (lei de Kirchhoff),  Vcc=R1I1 + R2I2  Como I1=I2  teremos

I = Vcc  / (R1 + R2)

I = 9  / (1 + 2) = 9 / 3 = 3mA

e

V2 = R2I2

V2 = 2.3 = 6V

Questão: 2

Referente ao conteúdo da semana: 1

Fundamentado no material-base: Cap 3 - MALVINO, A. P. Eletrônica    páginas: 61 a 66

Videoaula 01 - O Diodo em circuitos de corrente contínua

ENUNCIADO

Para identificar o comportamento de componentes dos circuitos com diodos como na Figura abaixo, podemos utilizar algumas aproximações como alternativas à solução numérica que é possível, porém trabalhosa. A depender da tensão utilizada podemos aproximar o diodo à:

(a) fonte de tensão

(b) fonte de corrente

(c) resistor associado a um capacitor

(d) chave aberta ou fechada

(e) indutor associado a um capacitor em paralelo com resistor

RESOLUÇÃO

A resposta a ser assinalada é

(d) chave aberta ou fechada

Justificativa

Quando a tensão no diodo supera a tensão de depleção na barreira ~0,7V para Si, o diodo permite passagem de corrente como uma chave fechada. Quando a tensão da fonte é mais baixa do que esta tensão de barreira da junção pn do diodo temos uma representação de chave aberta, ou seja, não passa corrente.

Questão: 3

Referente ao conteúdo da semana: 1

Fundamentado no material-base: : Cap 3 - MALVINO, A. P. Eletrônica        páginas:61 a 66

Videoaula 01 - O Diodo em circuitos de corrente contínua

ENUNCIADO

No circuito abaixo qual é a corrente no resistor se VD de Silício é 0,7V

Seja Vcc = 5V e R1=4,3kΩ.

(a) 5mA

(b) 4mA

(c) 3mA

(d) 2mA

(e) 1mA

RESOLUÇÃO

A resposta a ser assinalada é

(e) 1mA

Justificativa

ID = (Vcc -VD)/R1 =  (5 -0,7)/4,3k =  1mA

Questão: 4

Referente ao conteúdo da semana: 1

Fundamentado no material-base: _ Cap 3 - MALVINO, A. P. Eletrônica            páginas: 88-93

Videoaula 02 – O Diodo em circuitos de corrente alternada

ENUNCIADO

O circuito em ponte abaixo, temos a vantagem de retificar sinais aproveitando os semiciclos positivos e negativos da fonte de onda AC (~60Hz). Escolha a alternativa que represente X e Y adequadamente no processo de chaveamento do diodo para que possamos aproveitar os dois ciclos. Quando a semiciclo é positivo X funcionam como chaves FECHADAS e Y como chaves ABERTAS. Quando a semiciclo é negativo Y funcionam como chaves FECHADAS e X como chaves ABERTAS.

(a) X= D1 e D2 ; Y= D3 e D4

(b) X= D1 e D3 ; Y= D2 e D4

(c) X= D3 e D2 ; Y= D1 e D4

(d) X= D1 e D3 ; Y= D2 e D4

(e) X= D1 e D4 ; Y= D2 e D3

RESOLUÇÃO

A resposta a ser assinalada é

(a) X= D1 e D2 ; Y= D3 e D4

Justificativa

[

No semiciclo Positivo

No semiciclo Negativo

Questão: 5

Referente ao conteúdo da semana: 01

Fundamentado no material-base: Cap3  MALVINO, A. P. Eletrônica            páginas: 58-78

Videoaula 3 – O comportamento do Diodo em função da frequência

ENUNCIADO

Um diodo se comporta como uma chave aberta em polarização inversa desde que a frequência não seja muito elevada (muito maior do que 50Hz) e nem a tensão. Contudo se a frequência for muito elevada, i.e., 600MHz, mesmo que não seja atingida a tensão de avalanche, o diodo funciona como um capacitor em alta frequência ou seja igual a um fio (chave fechada).  A impedância (Z) do diodo como capacitor segue a regras de um capacitor de placas paralelas descrito pela definição:

(a) Zc = RC

(b) Zc = jwC

(c) Zc = LC

(d) Zc = 1/C

(e) Zc = 1/(jwC)

RESOLUÇÃO

A resposta a ser assinalada é

(e) Zc = 1/(jwC)

Justificativa

Solução: Esta é a definição de reatância capacitiva. Tem que saber.

Questão: 6

Referente ao conteúdo da semana: 01

Fundamentado no material-base: Cap 3 - MALVINO, A. P. Eletrônica                páginas: 40-41, 58-61, 78

Videoaula 3 – O comportamento do Diodo em função da frequência

ENUNCIADO

Veja a representação de um diodo a seguir. Quando polarizamos diretamente o diodo com tensão acima da tensão de barreira/depleção, VD, o diodo conduz e pode ser tratado como uma chave FECHADA. Para fazermos isso na prática, significa que devemos alimentar as conexões do diodo com:

(a) positivo da fonte do lado n (catodo) e negativo da fonte do lado p (anodo).

(b) positivo da fonte do lado p (catodo) e negativo da fonte do lado n (anodo).

(c) positivo da fonte do lado p (anodo) e negativo da fonte do lado n (catodo).

(d) positivo da fonte do lado n (anodo) e negativo da fonte do lado p (catodo).

(e) tanto faz como se faz a ligação

RESOLUÇÃO

A resposta a ser assinalada é

(c) positivo da fonte do lado p (anodo) e negativo da fonte do lado n (catodo).

Justificativa

Positivo do lado p da junção para superar as cargas negativas que migraram na interface e negativo deve receber cargas negativas para superar os buracos na junção, mais precisamente na região de depleção. Lado p é o anodo. Lado n é o catodo.

Questão: 7

Referente ao conteúdo da semana: 1

Fundamentado no material-base: Cap 3 - MALVINO, A. P. Eletrônica       páginas:40- 41. 46

Videoaula 3 – O comportamento do Diodo em função da frequência

ENUNCIADO

O diodo é uma junção pn. Geralmente ele é de Silício (Si). O Si faz parte da família 4 A da tabela periódica e faz 4 ligações covalentes, compartilhando carga. Se adicionarmos elementos da 3A como Boro (B), substituindo o Si na estrutura, adicionamos buracos (lacunas) que são muito receptivos aos elétrons livres. Se adicionarmos elementos da 5 A como Fósforo (P) substituindo Si, adicionaremos elétrons livres ao material. Na junção pn temos a junção do Si dopado com B e P, por exemplo. Devido à diferença de concentração na junção, um campo elétrico interno se cria e se estabiliza fazendo que os elétrons livres do P migrem e ocupem por exemplos os buracos deixados pelo B. Isso faz com que boro fique negativamente carregado B- (i.e., B recebeu elétron do P ou do próprio Si) e fósforo fique positivamente carregado P+ doando e- que ocupam buracos do B ou Si. Isso cria o potencial de barreira na interface na região conhecida por depleção de cargas móveis. Isso por si só é um capacitor, que nada mais é do que cargas separadas por um dielétrico.

Das afirmações a seguir assinale a correta:

(a) as polarizações direta ou inversa promovem a passagem do mesmo módulo de corrente no diodo, contudo em direções/sentidos contrários.

(b) sem polarização nos terminais, a tensão de depleção cria um potencial na junção que evita migração indeterminada de cargas de um lado ao outro.

(c) a tensão de depleção no caso do Si é da ordem de 3V mas poderá ser reduzida se a dopagem for elevada.

(d) o diodo não pode ser aproximado a um capacitor eletrostático quando polarizado inversamente em baixa frequência longe da região de Vavalanche, na verdade parece muito mais um resistor de baixa impedância (1Ω).

(e) a dopagem do Si com elementos da 3A e 5A não alteram a condutividade do Si e os valores das condutividades de Si intrínseco e extrínseco são praticamente as mesmas.

RESOLUÇÃO

A resposta a ser assinalada é

(b) sem polarização nos terminais, a tensão de depleção cria um potencial na junção que evita migração indeterminada de cargas de um lado ao outro.

Justificativa

Mostram porque as demais estão incorretas.

a) Curva do diodo mostra falta de simetria

(c) entre 0,5 e 0,7V

(d) o diodo é um capacitor polarizado inversamente. Resistor de um ohm é praticamente uma chave fechada. O que temos de fato é uma chave aberta.

(e) dopagem serve justamente para aumentar ordens de grandeza      a condutividade.

Questão: 8

Referente ao conteúdo da semana: 1

Fundamentado no material-base: Cap 6 - MALVINO, A. P. Eletrônica        páginas: 190

Videoaula 04 - O transistor bipolar de junção (TBJ)

ENUNCIADO

Um transistor pode ser interpretado como duas junções pn. Veja o caso da figura que segue:

Se quiser a polarização direta teremos que polarizar

(a) VBC>0 e VEB<0

(b) VBC<0 e VEB<0

(c) VBC<0 e VEB>0

(d) VBC<0 e VEB=0

(e) independe da forma de conexão será sempre polarização direta

RESOLUÇÃO

A resposta a ser assinalada é

(a) VBC>0 e VEB<0

Justificativa

No caso do npn, se a tensão VBC>0 significa que base fica no positivo e coletor no negativo e o sendo então diretamente polarizado (Base tem potencial positivo sendo do tipo p). Se VBC<0 significa que base é polarizada com o negativo da fonte e o coletor com o positivo da fonte, logo polarização é reversa (Base é polarizada negativamente e é semicondutor do tipo p).

Mesma coisa se aplica para VEB>0 significa que Emissor (vem primeiro VEB) fica no positivo e a Base fica polarizada com o terminal negativo da fonte o acarreta a polarização inversa /reversa (Base é do tipo p e recebe terminal negativo da fonte). Se VEB<0 significa que emissor é polarizado com o negativo da fonte e a base com o positivo da fonte, logo polarização é direta (Base é semicondutor do tipo p e sua polarização direta acontece se receber o positivo da fonte).

Questão: 9

Referente ao conteúdo da semana: 2

Fundamentado no material-base: Cap 6 - MALVINO, A. P. Eletrônica                   páginas:_191

Videoaula 05 - A polarização do transistor bipolar de junção (TBJ)

ENUNCIADO

No circuito abaixo encontre as correntes IB (no resistor RB) e IC (no resistor Rc) e a tensão VC, quando o TBJ está na região ativa. Assinale a seguir a alternativa que represente os valores possíveis para IB, IC e VC. Dica: suponha que o TBJ atua na região de saturação inicialmente e que β ~20 na região ativa.

Onde VB=9V RB=83kΩ, RC= 10kΩ VCC = 24V .

(a) 1mA ; 22mA e 24V

(b) 0,1mA ; 0,2mA e 12V

(c) 0,1mA ; 2,38mA e 4V

(d) 1mA ; 2,38mA e 20V

(e) 0,1mA ; 2mA e 4V

RESOLUÇÃO

A resposta a ser assinalada é

(c) 0,1mA ; 2,38mA e 4V

Justificativa

Supondo inicialmente saturação.

IB = (9V – 0,7V)/83kΩ = 0,1mA

IC= (24 V – 0,2V)/10kΩ = 2,38 mA

Como

IC>βIB  logo TBJ não está saturado e sim na região ativa

2,38 mA > 20 x 0,1

Como ele está na região ativa temos que considerar a lei do transistor IC=βIB

Vc = 24V – RCIC= 24 – 10kΩ2mA= 4V

Logo (c) 0,1mA ; 2,38mA e 4V

Questão: 10

Referente ao conteúdo da semana: 03

Fundamentado no material-base: Cap 15 Malvino     páginas:_626-656

Videoaula 10 – O Amplificador Operacional (AO)

ENUNCIADO

Para remover ruídos da alimentação no circuito linear a seguir, assinale a alternativa que apresentar vo para o amplificador das diferenças.

Considere R3/R4 = R1/R2

(a) (vi2 - vi1)

(b) (R3/R1) (vi2)

(c) (R4/R3) (vi1)

(d) (R1/R3) (vi1)

(e) (R2/R1) (vi2 - vi1)

RESOLUÇÃO

A resposta a ser assinalada é

[(e) (R2/R1) (vi2 - vi1)     ]

Justificativa

[Pelo teorema da superposição, podemos concluir que a tensão de saída é a soma das contribuições isoladas das entradas.

Se vi2 = 0 temos amp inversor vo1 = -(R2/R1) vi1

Se vi1 = 0 temos amp não inversor v+ = (R4/(R3+R4) vi2

Como vo2=(1+R2/R1)v+= (1+R2/R1) (R4/(R3+R4) vi2

vo = vo1 + vo2 = (1+R2/R1) (R4/(R3+R4) vi2 -(R2/R1) vi1

vo = (R2/R1) (vi2 - vi1)

QUESTÕES DISSERTATIVAS

Questão: 11

Referente ao conteúdo da semana: 02

Fundamentado no material-base: cap 12 Malvino    páginas 472-478

Videoaula 07 – O transistor FET operando como chave

ENUNCIADO

O MOSFET pode funcionar como chave aberta ou chave fechada. Determine e justifique se no circuito que segue, o MOSFET está funcionando respectivamente como chaves quando Vin é 5V ou 0V.

VDD=12V, VT=2V, RD=11,97kΩ, ID=1mA e RG=100kΩ

RESOLUÇÃO

IG sempre 0 e VG = VGS = 5V   como VGS > VT  então conduz, logo chave fechada

VGS – VT = 5 – 2 = 3V       Da lei das malhas VDS = 12V -  11.97.k 1m= 30mV

VDS < VGS – VT  Operando na região de Triodo, logo se VDS<100mV região linear (que é o caso!) ou VDS>100mV região parabólica

IG sempre 0 e VG = VGS = 0V   como VGS < VT  então não conduz (região de corte), logo chave aberta

Rubrica | Se acertar que está Aberta em 5V ou Fechada 0V, atribua  25%

Se entendeu que está na região de corte (VGS < VT  ) e linear (VDS < VGS – VT  Operando na região de Triodo)

atribua + 25%           e resolveu como segue:

IG sempre 0 e VG = VGS = 5V   como VGS > VT  então conduz, logo chave fechada

VGS – VT = 5 – 2 = 3V       Da lei das malhas VDS = 12V -  11.97.k 1m= 30mV

VDS < VGS – VT  Operando na região de Triodo Se VDS<100mV região linear ou VDS>100mV região parabólica

IG sempre 0 e VG = VGS = 0V   como VGS < VT  então não conduz, logo chave aberta

100%

Questão: 12

Referente ao conteúdo da semana: semana 03

Fundamentado no material-base: Cap 16 Malvino   páginas: 668

Videoaula 10 - O Amplificador Operacional (AO)

ENUNCIADO

No circuito abaixo o Amp Op Ideal, temos Avo = -10, vi = 2Vsen(wt) e R1=2kΩ. Determine R2 e vo. (50% da questão). Explique se o ganho depende ou não das características do Amp Op e o que significa o sinal negativo (50% da questão).

RESOLUÇÃO

Avo= - R2/R1

Como R1 = 2kΩ é e Avo= -10 logo R2 = 20kΩ

Se V1 =2Vsen(wt)  logo vo =-20 Vsen(wt)

Avo não depende das características do amp op porque ele é ideal, mas apenas das resistências e que o sinal negativo é a inversão de fase.

Rubrica | critérios de correção

50% se escreveu isso

Avo= - R2/R1

Como R1 = 2kΩ é e Avo= -10 logo R2 = 20kΩ

Se V1 =2Vsen(wt)  logo vo =-20 Vsen(wt)

50% se escreveu isso

Avo não depende das características do amp op porque ele é ideal mas apenas das resistências e que o sinal negativo é a inversão de fase.